.mat文件的名称如M1M2XMAES，表示模态1到模态2的过渡的被控变量数据集；M1M2XMV表示模态1到模态2的过渡的操作变量数据集。总反应时长是200h，采样间隔是0.05h，每个变量有4001个采样。从一个稳态到另一个稳态，参数一步调节，参数改变时间为20h。

在TE仿真平台中，由于是一步调节，某些参数调节差异比较大的模态之间过渡过程会崩溃; 一般情况下，从A模态到B模态可以正常过渡，从B到A模态也可以正常过渡，但是本次仿真中，模态2到模态4可以正常过渡，模态4到模态2过渡过程却崩溃了（在第616采样之后，数据采集便戛然而止了）。

一般发表文章中TE仿真平台的出处为文件夹中的N.L.Ricker的两个文献， 本次仿真平台是用华东理工大学某实验室的平台，那边老师说明的是平台设计根据Ricker的文章，但平台中6个模态操作变量的设置值与Ricker文献中不完全一致。

TE过程的参数如下：

表1 TE过程操作模式参数

| 操作模态 | G（%） | H（%） | 产品产率（kg/h） |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 50% | 50% | 7038 |
| 2 | 10% | 90% | 1048/12669 |
| 3 | 90% | 10% | 10000/1111 |
| 4 | 50% | 50% | 最大产率 |
| 5 | 10% | 90% | 最大产率 |
| 6 | 90% | 10% | 最大产率 |

表2 TE过程测量值表

| 连续变量 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 变量编号 |  | 变量名称 |  | 单位 |  |
| XMEA01 |  | A进料量 |  | km3/h |  |
| XMEA02 |  | D进料量 |  | kg/h |  |
| XMEA03 |  | E进料量 |  | kg/h |  |
| XMEA04 |  | 总进料量 |  | km3/h |  |
| XMEA05 |  | 再循环流量 |  | km3/h |  |
| XMEA06 |  | 反应器进料速率 |  | km3/h |  |
| XMEA07 |  | 反应器压力 |  | kPa |  |
| XMEA08 |  | 反应器液位 |  | % |  |
| XMEA09 |  | 反应器温度 |  | ℃ |  |
| XMEA10 |  | 排放速率 |  | km3/h |  |
| XMEA11 |  | 产品分离器温度 |  | ℃ |  |
| XMEA12 |  | 产品分离器液位 |  | % |  |
| XMEA13 |  | 产品分离器压力 |  | kPa |  |
| XMEA14 |  | 产品分离器塔底流量 |  | m3/h |  |
| XMEA15 |  | 汽提器液位 |  | % |  |
| XMEA16 |  | 汽提器压力 |  | kPa |  |
| XMEA17 |  | 汽提器塔底流量 |  | m3/h |  |
| XMEA18 |  | 汽提器温度 |  | ℃ |  |
| XMEA19 |  | 汽提器流量 |  | kg/h |  |
| XMEA20 |  | 压缩机功率 |  | kW |  |
| XMEA21 |  | 反应器冷却水出口温度 |  | ℃ |  |
| XMEA22 |  | 分离器冷却水出口温度 |  | ℃ |  |
| 成分变量 |  |  |  |  |  |
| 变量编号 | 变量名称 |  | 单位 |  | 采样间隔 （min） |
| XMEA23 | 反应器中A的成分 |  | mol% |  | 6 |
| XMEA24 | 反应器中B的成分 |  | mol% |  | 6 |
| XMEA25 | 反应器中C的成分 |  | mol% |  | 6 |
| XMEA26 | 反应器中D的成分 |  | mol% |  | 6 |
| XMEA27 | 反应器中E的成分 |  | mol% |  | 6 |
| XMEA28 | 反应器中F的成分 |  | mol% |  | 6 |
| XMEA29 | 放空空气中A的成分 |  | mol% |  | 6 |
| XMEA30 | 放空空气中B的成分 |  | mol% |  | 6 |
| XMEA31 | 放空空气中C的成分 |  | mol% |  | 6 |
| XMEA32 | 放空空气中D的成分 |  | mol% |  | 6 |
| XMEA33 | 放空空气中E的成分 |  | mol% |  | 6 |
| XMEA34 | 放空空气中F的成分 |  | mol% |  | 6 |
| XMEA35 | 放空空气中G的成分 |  | mol% |  | 6 |
| XMEA36 | 放空空气中H的成分 |  | mol% |  | 6 |
| XMEA37 | 产品流量中D的成分 |  | mol% |  | 15 |
| XMEA38 | 产品流量中E的成分 |  | mol% |  | 15 |
| XMEA39 | 产品流量中F的成分 |  | mol% |  | 15 |
| XMEA40 | 产品流量中G的成分 |  | mol% |  | 15 |
| XMEA41 | 产品流量中H的成分 |  | mol% |  | 15 |

图1 TE过程的反应装置示意图

6个模态操作变量设置值

| XMV setpoint | Mode 1 | Mode 2 | Mode 3 | Mode 4 | Mode 5 | Mode 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Production Setpoint | 22.89 | 22.73 | 18.04 | 36.04 | 23.55 | 20.2 |
| Strip Level Setpoint | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 |
| Sep Level Setpoint | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 |
| Reactor Level Setpoint | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 |
| Reactor Press Setpoint | 2800 | 2800 | 2800 | 2800 | 2800 | 2800 |
| Mole % G Setpoint | 53.8 | 11.66 | 90.09 | 53.35 | 11.65 | 90.07 |
| yA Setpoint | 100*32.2/51 | 64.18 | 62.11 | 61.95 | 64.03 | 61.47 |
| yAC Setpoint | 51 | 54.25 | 47.43 | 58.76 | 54.32 | 48.79 |
| Reactor Temp Setpoint | 122.9 | 124.2 | 121.9 | 128.2 | 124.6 | 123 |
| Recycle Valve Position | 1 | 1 | 77.62 | 1 | 1 | 71.166 |
| Steam Valve Position | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Agitator Setting | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |